njncjxjcjx

- Programacion Orientada  a Objetos

- Jose Alfonso Chavez

- Simulación de reactor en Python

- Santiago Maximiliano Vazquez Espinosa

- Rafael Hurtado Vasconcelos

- Luis Horacio Romero Hernandez

- Juan Giovani Landa Cervantes

Versión 1.0.0: Simulador de Reactor en Python

Para esta simulación se realizo un sistema dinámico de lazo cerrado que modela el comportamiento térmico y barométrico de un reactor químico

| Elemento | Especificación | Código |
| --- | --- | --- |
| Sensor temperatura | Analógico, 0–150 °C | temperatura |
| Sensor presión | Analógico, 0–15.0 Bar | presion |
| Bomba enfriamiento | 0–100 %, proporcional | bomba |
| Válvula alivio | Digital 0/1 | valvula |
| ΔT | 1.5 - (0.05 × bomba) | deltaT |
| Manual | Control directo | manual() |
| Automático | Control dinámico | automatico() |
| Pruebas | Inyección de fallos | pruebas() |
| Temp. límite | > 85 °C | Interlock |
| Presión límite | > 12 Bar | Interlock |
| Bomba en alarma | 100 % | Forzada |
| Válvula en alarma | Abierta | Forzada |
| Caudal | leer caudal | Implementado |
| Manómetro | leer manometro | Implementado |
| Pantalla | Sin scroll | cls/clear |

En el modo automático se agrego una pequeña simulación de la presion para que el reactor sea realmente dinámico así cuando la válvula abra la preion disminuirá y cuando cierre aumentara

Lo prioritario es:

SENSORES---INTERLOCK---ACTUADORES

Si la temp> 85°C o la presión > 12 Barn el programa fuerza a BOMBA= 100% y VALVULA= 1, que en el código seria igual a abierta

Lazo cerrado en el código:

deltaT = 1.5 - (0.05 * bomba)

temperatura = temperatura + deltaT

la temperatura del reactor cambiara dependiendo cuanto trabaja la bomba en la sig iteración el controlador vuelve a revisar la temperatura

if temperatura > 80.0:

bomba = 100.0

elif temperatura > 70.0:

bomba = 60.0

else:

bomba = 20.0

barométrica/presión tienes:

if presion > 10.0:

valvula = 1

else:

valvula = 0

Y la presión también cambia dinámicamente:

if valvula == 1:

presion = presion - 0.5

else:

presion = presion + 0.2

Codigo completo:

import os

import random

import time

# Sensores

temperatura = 25.0

presion = 1.0

# Actuadores

bomba = 0.0

valvula = 0

def limpiar():

os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def seguridad():

global bomba, valvula

if temperatura > 85 or presion > 12:

bomba = 100

valvula = 1

return True

return False

def mostrar():

limpiar()

print("===== HMI REACTOR =====")

print(f"Temperatura: {temperatura:.1f} °C")

print(f"Presion:     {presion:.1f} Bar")

print(f"Bomba:       {bomba:.0f} %")

print(f"Valvula:     {'OPEN' if valvula else 'CLOSE'}")

if seguridad():

print("\n!!! INTERLOCK DE SEGURIDAD !!!")

def automatico():

global temperatura, presion, bomba, valvula

if seguridad():

return

if temperatura > 80:

bomba = 100

elif temperatura > 70:

bomba = 60

else:

bomba = 20

# Formula del reactor

deltaT = 1.5 - (0.05 * bomba)

temperatura += deltaT

# Control de presion

if presion > 10:

valvula = 1

presion -= 0.5

else:

valvula = 0

presion += 0.2

seguridad()

def pruebas():

global temperatura, presion

# Inyeccion de fallos

temperatura = random.uniform(85, 100)

presion = random.uniform(12, 15)

seguridad()

while True:

mostrar()

print("\n1. Manual")

print("2. Automatico")

print("3. Pruebas")

print("4. Leer caudal")

print("5. Leer manometro")

print("6. Salir")

opcion = input("\nOpcion: ")

if opcion == "1":

bomba = float(input("Bomba 0-100%: "))

valvula = int(input("Valvula 0=CLOSE, 1=OPEN: "))

seguridad()

elif opcion == "2":

automatico()

time.sleep(1)

elif opcion == "3":

pruebas()

time.sleep(1)

elif opcion == "4":

print(f"\nCaudal: {bomba:.0f}%")

input("ENTER para continuar...")

elif opcion == "5":

print(f"\nManometro: {presion:.1f} Bar")

input("ENTER para continuar...")

elif opcion == "6":

print("Simulador terminado.")

break

else:

print("Opcion no valida.")

time.sleep(1)

HMI: